# DOSSIER TECHNIQUE - PROJET 1 : ARCHITECTURE RÉSEAU PÉRIMÉTRIQUE ET DÉPLOIEMENT D'UNE APPLICATION N-TIER SÉCURISÉE (M2L)

## 1. Contexte, Tenants et Aboutissants

Ce projet formalise la conception, le déploiement et le durcissement d'une infrastructure réseau et applicative pour la Maison des Ligues de Lorraine (M2L). L'objectif premier est de fournir un environnement de production hautement sécurisé pour la gestion des clubs (notamment la ligue de Basket), en isolant les serveurs exposés à Internet des bases de données critiques.

Pour répondre aux exigences de sécurité sans complexifier l'infrastructure, le choix d'ingénierie s'est porté sur une sécurisation par zones étanches (Zone-Based Security) adossée aux ports et interfaces physiques du pare-feu central. Tout mécanisme de virtualisation logique (VLAN) a été écarté pour éliminer les risques de fuites inter-VLAN et garantir un cloisonnement matériel strict et auditable par le jury.

## 2. Architecture Réseau et Sécurité Périmétrique

L'infrastructure est virtualisée sur un nœud d'hypervision Proxmox VE (PVE-labo-0C) via des conteneurs Linux isolés (LXC Debian 12). Le cœur de réseau, le routage inter-zone et la sécurité périphérique sont pilotés par un pare-feu matériel Zyxel USG40.

[ INTERNET / Réseau Lycée ]

│

▼ Port P1 (Interface wan1)

┌───────────────┐

│  PARE-FEU ZYXEL      │

│        USG40      	       │

└─┬───────────┬─┘

Port P2 (lan1)             │                	  │         Port P4 (DMZ)

┌──────────────┘               	  	  └─────────────────┐

▼                                                                       				▼

[ Zone LAN1 : Admin ]                                            			 [ Zone DMZ : Publique ]

• PC d'Administration                                             			• SRV-WEB (10.0.40.10)

(172.16.10.X)                                                 			  • SRV-FTP (10.0.40.20)

│

▼ Port P3 (lan2)

[ Zone LAN2 : Interne ]

• DEB-BASKET (10.0.20.60)

### A. Plan d'Adressage IP et Cartographie des Ports Physiques

Afin d'éviter tout conflit sur le réseau du laboratoire, les adresses IP se terminant par .1, .50, .100 et .200 ont été formellement exclues de la configuration.

- Port P1 - Interface wan1 (Zone WAN) : IP 192.168.193.122/24 (Passerelle d'accès extérieure de l'école).

- Port P2 - Interface lan1 (Zone LAN1 - Administration) : IP 172.16.10.254/24 (Dédié au poste de gestion physique ADDR_ADMIN).

- Port P3 - Interface lan2 (Zone LAN2 - Interne Privée) : IP 10.0.20.254/24 (Segment isolé abritant le serveur de base de données backend DEB-BASKET : 10.0.20.60).

- Port P4 - Interface DMZ (Zone DMZ - Exposée) : IP 10.0.40.254/24 (Segment démilitarisé abritant le serveur web SRV-WEB : 10.0.40.10 et le serveur de stockage SRV-FTP : 10.0.40.20).

### B. Matrice de Filtrage Périmétrique (Policy Control)

Les trames traversent les règles du Zyxel de haut en bas (First-Match) avec une clause implicite de rejet par défaut (Deny All) :

| Priorité | Nom de la Règle | Zone Source | Zone Dest. | Service / Port | Action / Justification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BLOCK_LIGUES_VERS_ADMIN | LAN2 (Ligues) | LAN1 (Admin) | ANY | DENY - Isolation totale de la zone d'administration. |
| 2 | LIGUES_VERS_DMZ | LAN2 (Ligues) | DMZ | HTTP, HTTPS, FTP | ALLOW - Permet aux machines internes de requêter la DMZ. |
| 3 | Allow_Web_to_DB | DMZ (SRV-WEB) | LAN2 (DEB-BASKET) | MySQL_3306 (TCP 3306) | ALLOW - Micro-segmentation applicative. Flux ICMP (Ping) bloqué. |
| 4 | SFTP_PORT22 | WAN | DMZ (SRV-FTP) | SSH (TCP 22) | ALLOW - Autorise le canal de téléversement externe sécurisé. |
| 5 | Block_WAN_to_DMZ | WAN | DMZ | ANY | DENY - Règle implicite de fermeture périphérique. |

Sauvegarde NVR : Pour pérenniser cette topologie lors du transfert physique du matériel vers la baie de brassage, la configuration active a été enregistrée dans la mémoire morte non volatile de l'USG40 (startup-config.conf).

## 3. Architecture Applicative 3-Tiers et Sécurité Web

Le service métier de gestion des clubs sportifs applique le principe du Security by Design réparti sur trois niveaux étanches :

- Tier Présentation (Client Externe) : Le navigateur client interroge l'IP extérieure du pare-feu sur le port public personnalisé 8080. Le Zyxel applique une règle de translation (PAT / Virtual Server) pour rediriger ce flux vers le port standard 80 de SRV-WEB en DMZ.

- Tier Application (SRV-WEB - DMZ) : Serveur Apache exécutant le portail dynamique en PHP. La liaison sécurisée avec le backend est assurée par l'extension d'abstraction PDO (PHP Data Objects).

- Tier Données (DEB-BASKET - LAN2) : Instance MariaDB (v10.11) hébergeant la base de données de production m2l_data et la table clubs (contenant les enregistrements simulés SLUC Nancy et Metz Canonniers). L'écoute réseau est ouverte sur toutes les interfaces via la directive bind-address = 0.0.0.0 dans le fichier /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf.

### Durcissement Sécuritaire du Portail Web (index.php)

- Injections SQL : Éliminées à la racine grâce à l'utilisation exclusive de requêtes préparées PDO lors des requêtes d'affichage et d'administration.

- Cryptage des Mots de Passe : Les accès stockés dans la table users font l'objet d'un hachage irréversible à l'aide de l'algorithme robuste Bcrypt.

- Sessions : L'accès aux formulaires de gestion CRUD (Bootstrap 5) est protégé par une page d'authentification stricte avec contrôle rigoureux des jetons de sessions PHP.

## 4. Plateforme de Téléversement Sécurisée (SFTP) et Protection Active

Le serveur SRV-FTP (10.0.40.20) gère le dépôt des documents lourds et des codes sources.

- Migration SFTP : Pour pallier l'absence de chiffrement du FTP traditionnel (vsftpd configuré initialement avec compte root banni via /etc/ftpusers), le service a migré vers SFTP (SSH File Transfer Protocol).

- Translation et NAT-Loopback : Pour éviter les conflits avec le port SSH d'administration du pare-feu, le Zyxel écoute sur le port externe 2222 et translate le flux vers le port interne standard 22 de SRV-FTP. L'adresse IP WAN (192.168.193.122) a été injectée dans le champ Original IP de la règle pour valider le bouclage réseau (NAT-Loopback).

- Cloisonnement des Droits (chmod 700) : Pour étanchéifier les espaces de stockage des développeurs (dev-web) et des ligues (resp-basket), les comptes ont été confinés à leur répertoire personnel avec réattribution de propriété exclusive :

useradd -m -s /bin/bash dev-web

useradd -m -s /bin/bash resp-basket

chmod 700 /home/dev-web

chmod 700 /home/resp-basket

chown -R dev-web:dev-web /home/dev-web/

chown -R resp-basket:resp-basket /home/resp-basket/

- Défense Active (Fail2Ban Express) : Installation de Fail2Ban en surveillance sur /var/log/auth.log. Pour la démonstration devant le jury, la prison SSH a été configurée en mode express dans /etc/fail2ban/jail.local :

[DEFAULT]

bantime = 30s    ; Temps de blocage court adapté au temps de l'épreuve

findtime = 10m   ; Fenêtre d'analyse des échecs

maxretry = 3     ; Bannissement par iptables dès le 4ème échec

## 5. Runbook de Résolution d'Incidents (Projet 1)

### Incident Majeur : Erreur SQL 1130 (Échec d'Interconnexion Application/Données)

- Symptôme : Le serveur SRV-WEB renvoyait une erreur de connexion fatale lors des requêtes PDO vers MariaDB ("Host is not allowed to connect to this MariaDB server").

- Diagnostic : L'analyse des trames a révélé que le Zyxel USG40 appliquait un masquage d'adresse source (Source NAT / SNAT) lors du routage inter-zone de la DMZ vers le LAN2. Les requêtes n'arrivaient pas sur MariaDB avec l'IP réelle de SRV-WEB (10.0.40.10) mais avec l'IP de la patte passerelle LAN2 du pare-feu (10.0.20.254).

- Résolution : Adaptation des privilèges d'accès directement dans le moteur SQL de production pour autoriser cette adresse translatée :

GRANT ALL PRIVILEGES ON m2l_data.* TO 'm2l_admin'@'10.0.20.254' IDENTIFIED BY 'm2l_password';

### Incident Mineur : Erreur "No Route to Host" sur les Mises à Jour Systèmes

- Symptôme : Impossible d'exécuter un apt update ou d'installer des paquets sur les conteneurs Proxmox.

- Diagnostic : Bien que le proxy d'authentification de l'établissement fût configuré dans le fichier .bashrc (http://bthiery:aud3n@192.168.3.2:3128/), le pare-feu Zyxel ne possédait pas de route statique pour joindre le sous-réseau de ce proxy.

- Résolution : Injection dans la table de routage de l'USG40 d'une route statique explicite dirigeant le trafic vers la passerelle générale de l'école (192.168.193.1).

## 6. Protocole de Recette et Référentiel des Accès

### Script de Validation Pratique pour l'Oral

- Validation n-Tier : Ouvrir le site http://192.168.193.122:8080/index.php depuis le poste d'administration. Montrer que l'application PHP en DMZ extrait proprement les données de MariaDB située en LAN2, prouvant l'interconnexion.

- Validation du Cloisonnement : Se connecter via WinSCP sur le port 2222 avec le compte dev-web. Tenter de double-cliquer ou de lister le dossier /home/resp-basket. Constater le blocage immédiat par le message "Permission denied".

- Validation Fail2Ban : Taper volontairement 3 mauvais mots de passe sur WinSCP. À la 4ème tentative, montrer que la fenêtre d'authentification se fige (IP bannie par iptables). Attendre 30 secondes, relancer la connexion avec le bon mot de passe : la session s'ouvre, validant l'auto-remédiation.

### Référentiel des Secrets (Projet 1)

- Interface Pare-feu Zyxel : 192.168.193.117 ou 10.0.10.254 | admin / admin1234

- Console Hyperviseur Proxmox VE : https://192.168.193.113:8006 | bthiery / debian10 (PAM: root / debian)

- Portail Privé M2L (Web) : http://192.168.193.122:8080/index.php | admin / m2l2026

- Accès Base MariaDB Métier : Utilisateur : m2l_admin | Mot de passe : m2l_password

- Comptes SFTP WinSCP (Port 2222) : dev-web / dev-web et resp-basket / resp-basket

- Compte FTP Classique (Port 21) : m2l / m2l

- Proxy d'Établissement Lycée : Utilisateur : bthiery | Mot de passe : aud3n | IP : 192.168.3.2:3128